WARING COMMERCIAL Миксеры для напитков серии WDM

РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА

- При программировании в первый раз на дисплее будет отображаться R0:00.
При перепрограммировании на дисплее будет отображаться ваше текущее настроенное время.

- Чтобы установить время, нажмите и удерживайте кнопку «-» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим SET (дисплей будет мигать в режиме SET), SX:XX.

- Используйте кнопки «-» и «+» для прокрутки до нужного времени. Подождите 5 секунд, и время будет установлено.
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы сбросить время, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «-» и «+» в течение 3 секунд. Это вернет вас к изначальному значению (R0:00).

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА

- При программировании в первый раз на дисплее будет отображаться R0:00. Если таймер уже запрограммирован, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «-» и «+» в течение трех секунд. Это вернет вас в (R0:00).

- Установите чашку и активируйте. Таймер начнет отсчет. Когда смесь достигнет желаемой консистенции, уберите стакан.
Если требуется дополнительное время смешивания, переустановите чашку в течение 10 секунд, чтобы продолжить счет до нужного смешивания.

- Нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 3 секунд, чтобы установить время.

Советы и рекомендации

- Нажмите и удерживайте кнопку «–» или «+», чтобы быстро прокрутить время. Время будет увеличиваться с интервалом в 10 секунд.

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «–» и «+», чтобы сбросить время на 0:00 и войти в режим «R».

- Время можно запрограммировать от 1 секунды до 9 минут 59 секунд.

- Скорости выбираются вручную и не могут быть запрограммированы. Скорость можно регулировать вручную во время работы.

- Скорость импульса можно регулировать вручную во время работы.