«ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ Ф3КМЭ»

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

«ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на грили карусельные электрические Ф3КМЭ.

Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации гриля должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 7 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 9 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 10 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 10 |
| 12. Гарантии изготовителя | 11 |
| 13. Утилизация изделия | 12 |
| 14. Свидетельство о приемке | 13 |
| 15.Талон на гарантийное обслуживание. | 14 |
| Приложение 1. Акт ввода в эксплуатацию. |  |

Приложение 2. Схема электрическая принципиальная.

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +50ºС, относительной влажности (без конденсации) воздуха 80%при 20°С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

  - Гриль подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - Гриль должен включаться в электросеть от электрической розетки с заземленным контуром, согласно прилагаемой эл. схеме, см.  вкладку Приложение1

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие или подставка под него, для предотвращения травматизма персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

  - Срок службы изделия – 8 лет.

- Назначение изделия.

  - Гриль карусельный предназначен приготовления тушек кур, куриных окорочков, грудок и других продуктов.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали.

  - Приобретая наш гриль, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств

- Технические характеристики изделия.

Технические характеристики грилей представлены в таблице 1.

Таблица 1

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Рабочее напряжение гриля при частоте 50Нz | В | 220 |
| 3.2 | Масса, не более | кг | 45 |
| 3.3 | Габаритные размеры (ширина х Высота х глубина), не более | мм | 608х665х540 |
| 3.4 | Количество нагревательных элементов (ТЭНов) | шт. | 3 |
| 3.5 | Номинальная мощность, не более | кВт | 4,0 |
| 3.6 | Количество вертелов с электроприводом | шт. | 5 |
| 3.7 | Время разогрева до max. температуры | мин. | 25 |
| 3.8 | Загрузка люльки, не более | кг | 2,5 |

4. Комплектность.

  - Комплект поставки грилей указан в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Гриль карусельный электрический малый | 1 |
| 2. Поддон | 1 |
| 3. Люлька | 5 |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6. Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указаны на рис.1и перечислены в таблице 3

  - Рисунок 1

Таблица 3

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | 8 | Барабан с вертелами |
| 2 | Панель управления | 9 | Поддон для сбора жира |
| 3 | Основание | 10 | Сигнальный индикатор таймера |
| 4 | Жаростойкое стекло | 11 | Стенка боковая |
| 5 | Кнопка вкл./выкл. освещения в камере | 12 | Сигнальный индикатор терморегулятора |
| 6 | Кнопка вкл./выкл. вращения вертелов | 13 | Терморегулятор |
| 7 | Таймер |  |  |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Установка «ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Гриль устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от стен и рядом стоящих предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Внимание! В рабочем состоянии жаростойкое стекло, ручка и крыша имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога! Не допускайте попадания воды на раскаленные жаростойкие стекла.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту гриля должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения гриля от сети!

  - Корпус гриля должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для мытья гриля.

  - Для удаления продуктов сгорания помещение должно проветриваться не реже 1 раза в день.

  - Во избежание перегрева аппарата и продления срока службы мотор-редуктора время непрерывной работы электрического гриля не должно превышать шести часов. Время перерыва не менее 40 мин.

  - После распаковывания, перед включением в сеть, гриль должен быть выдержан при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Запрещается:

    - Оставлять без надзора гриль с включенными нагревательными элементами.

    - Проворачивать вертел вручную.

    - Держать вблизи включенного гриля легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

    - Во избежание пожара использовать гриль для обогрева помещения.

    - Эксплуатация гриля в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

    - Прикасаться одновременно к включенному в сеть грилю и устройствам естественного заземления (батареям отопления, водопроводным кранам).

- Подготовка к работе.

  - Гриль электрический может быть установлен стационарно в помещении либо на базе автомобиля «Газель», автоприцепов «Купава», «Тонар», либо в аналогичных им, с разрешения изготовителя и занесением отметки в данный паспорт.

  - Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 4-6 ч. в этих условиях.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности плиты с помощью стандартных средств очистки.

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, наличии заземления корпуса гриля.

- Порядок работы.

  - ВНИМАНИЕ! Для грилей, установленных на прицепах, при отрицательной наружной температуре (зимой) (ниже 0°С) перед пуском мотор-редуктора гриля необходимо включить два нижних ТЭНа минимум на 20 минут.

  - Установить поддон поз.9 рис.1 в рабочую камеру карусельного гриля. Для предотвращения деформации поддона и пригорания жира предварительно залить в поддон воду (уровень воды должен быть приблизительно 5…6 мм).

  - Включить гриль в электрическую розетку.

  - Управление грилем осуществляется с панели управления поз.2 рис.1

  - Освещение в камере включается кнопкой поз.5рис.1.

  - Для включения гриля, необходимо повернуть ручку управления таймера (поз. 7 рис.1), по часовой стрелке до нужного времени, при этом загорится сигнальный индикатор (поз. 10 рис.1). По   окончанию заданного времени таймер издает специальный сигнал и выключается, сигнальный индикатор гаснет, при этом нагрев ТЭНов прекращается. Так же можно использовать таймер в автоматическом режиме, повернув ручку против часовой стрелки в положение «On».

  - ВАЖНО! Нагрев ТЭНов производится   только при включенном таймере. Нагрев ТЭНов включается поворотом ручки терморегулятора по часовой стрелке (поз.13 рис.2) до необходимой температуры. Загорится сигнальный индикатор (поз.12 рис.2). При достижении в камере установленного уровня температуры нагрев ТЭНов отключается и сигнальный индикатор гаснет. В процессе приготовления можно регулировать температуру в камере.

  - Закрыть дверцы гриля и включить вращение барабана при помощи кнопки поз.6 рис.1.

  - Для того, чтобы остановить люльку в удобном для обслуживания месте, необходимо дождаться, когда она займет это положение и нажать кнопку поз.6 рис.1. Вращение люлек остановиться.

  - Предварительно размороженные и подготовленные тушки кур укладываются в люльки. При загрузке курам необходимо прижать ножки и крылья. Не допускается касания выступающими частями кур боковых стенок и ТЭНов. Загрузку люлек производить равномерно.  После загрузки всех садков включить вращение люлек и проследить за равномерностью распределения кур в люльках. Для того, чтобы куры хорошо прожарились, рекомендуется применять куры весом не более 1,1 кг.

  - Для предотвращения выпадения мелких продуктов между прутьями люлек рекомендуется выстилать люльки фольгой.

  - При частичной выгрузке готового продукта рекомендуется обращать внимание на равномерность загрузки оставшихся люлек.

  - Готовность кур определяется визуально.

  - В гриле можно приготовить другие полуфабрикаты – окорока, крылышки, различного вида мясо, рыбу и т.д. Порядок работы гриля при этом не меняется. Для предотвращения выпадения  небольших  по размеру полуфабрикатов рекомендуется в люльки уложить фольгу.

  - По окончании работы выключить все ТЭНы, таймер, освещение камеры, двигатель, отключить аппарат от сети.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Техническое обслуживание гриля производится сервисной службой (по договору с покупателем) один раз в два месяца (необходима очистка отсека мотор-редуктора, проверка натяжения цепи, проверка электроконтактов).

  - Ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку гриля от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки гриля, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту гриля, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева ТЭНов | - Перегорел ТЭН - Не включено питание - Не включен таймер | 1.Заменить неисправные ТЭНы 2. Включить автомат 3. Включить таймер |
| Не горит сигнальная лампа ТЭНов | 1. Перегорела сигнальная лампа 2. Переключатель включения ТЭНов в положении 0 3. Не включен таймер | 1. Заменить сигнальную лампу 2. Включить переключатель ТЭНов 3. Включить таймер |
| Не горит сигнальная лампа таймера | 1. Перегорела сигнальная лампа 2. Не включен таймер | 1. Заменить сигнальную лампу 2. Включить таймер |
| Не горит лампа освещения камеры | 1. Перегорела лампа освещения 2. Кнопка включения освещения выключена | 1. Заменить лампу освещения 2. Нажать кнопку включения освещения камеры |
| Нет вращения шампуров | 1. Перегорел мотор-редуктор 2. Кнопка включения вращения выключена | 1. Заменить мотор-редуктор 2. Нажать кнопку включения вращения мотор-редуктора |

- Правила транспортировки и хранения.

  - Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

  - До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - . На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца, петли 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара:   стекло закаленное, сигнальные индикаторы , плавкие вставки, лампы накаливания, противни.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения ;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами      не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

-заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________ и модель Ф3КМЭ

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_____________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец _________________(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф3КМЭ

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия) (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Приложение 1

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Гриль карусельный электрический малый Ф3КМЭ»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________                    (подпись)                                                                          (подпись)

________________________                                             ________________________                (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.

| Приложение 2 |  |
| --- | --- |

Схема электрическая принципиальная

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| SB1, SB2 | Переключатель кнопочный | 2 |
| KM1 | Пускатель | 1 |
| M | Мотор-редуктор | 1 |
| M1 | Вентилятор АА 1252 МВ-АТ240V | 1 |
| X1 | Силовой разъем 32А | 1 |
| BK1 | Термостат | 1 |
| EK1,EK2,EK3 | ТЭН 1,25кВт | 3 |
| EL1 | Лампа со стеклом | 1 |
| HL1, HL2 | Сигнальный индикатор | 2 |
| TM | Таймер | 1 |

Подключение осуществляется кабелем ПВС 3х2.5мм.