«ШКАФ ТЕПЛОВОЙ»

«ШТЭ»

Руководство по эксплуатации

«ШКАФ ТЕПЛОВОЙ»

ШТЭ

Содержание РЭ:

| 1 | Общие указания | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение изделия | 2 |
| 3 | Технические характеристики | 3 |
| 4 | Комплектность | 3 |
| 5 | Устройство и принцип работы | 3 |
| 6 | Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 4 |
| 7 | Подготовка к работе | 4 |
| 8 | Порядок работы | 5 |
| 9 | Техническое обслуживание | 5 |
| 10 | Возможные неисправности и способы их устранения | 6 |
| 11 | Правила транспортировки и хранения | 6 |
| 12 | Гарантии изготовителя | 6 |
| 13 | Утилизация изделия | 7 |
| 14 | Свидетельство о приемке | 8 |
| 15 | Талон на гарантийное обслуживание | 9 |
|  | Приложение 1.Схема электрическая принципиальная | 11 |
|  | Приложение 2. Основные детали | 12 |
|  | Приложение 3. Акт ввода в эксплуатацию | 13 |

- Общие указания.

  - Шкаф тепловой работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В, и предназначен для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 до +35°C, относительной влажности воздуха 80%.

  - Изделие устанавливается на устойчивом несгораемом основании.

  - Изделие подключается к электросети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, установка гарантийному ремонту не подлежит.

  - Срок службы изделия – 8 лет.

- Назначение изделия

Шкаф тепловой служит для хранения приготовленного продукта в горячем виде. Температура подогрева регулируется терморегулятором вплоть до 65ºС. Для предотвращения пересыхания продуктов предусмотрено пароувлажнение. Корпус шкафа изготовлен из нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания. Небольшие размеры позволяют перемещать ее на любую горизонтальную поверхность.

Предприятие «Гриль – Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект оборудования, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия

Таблица 1.

| №п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 0.8 |
| 2 | Количество нагревателей, шт. | 1 |
| 3 | Пределы регулирования температуры, °С | 30-65 |
| 4 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 580х590х500 |
| 5 | Номинальное напряжение электросети, В | 220 |
| 6 | Масса, кг, не более | 20 |

- Комплектность

Комплект поставки шкафа теплового приведен в табл.2

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Шкаф тепловой | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Сертификат соответствия | 1 |  |
| Решетка | 1 |  |
| Поддон из нержавеющей стали | 1 |  |
| Ванночка для воды | 1 |  |

- Устройство и принцип работ.

Шкаф тепловой (см. приложение 2) представляет собой камеру. Каркас изготовлен из нержавеющей стали, в который вставлены закаленные стекла. Внутри камеры находятся 2 решетки и поддон из нержавеющей стали для хранения или разогрева продуктов, ванночка для заполнения водой. Нагревание и поддержание заданной температуры внутри производится при помощи нагревателей (ТЭН).

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Источником опасности в изделии является напряжение питающей электрической сети 220В., нагретые поддоны и продукты при извлечении их из камеры, а также передняя поверхность двери секции.

  - Изделие по типу защиты от поражения электрическим током эксплуатирующего персонала соответствует требованиям ГОСТ Р 51350 по классу защиты 1.

  - Установка розетки для включения витрины к электросети и проверку сопротивления заземления осуществляется аттестованным специалистом, допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000В.

  - Запрещается:

-включать в сеть изделие при наличии видимых повреждений розетки, вилки, или соединительного шнура.

-производить любые ремонтные работы не отключив изделие от сети.

  - При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать его от электросети.

  - В случае возникновения в работе неисправности, связанной с появлением электрического треска, задымления и т.п. следует немедленно отключить изделие от электрической сети.

  - При возникновении пожара следует немедленно отключить изделие от электрической сети, принять меры к тушению пожара и вызвать пожарную службу.

  - Срок службы изделия 5лет, по истечении срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия.

  - Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий изделие, перед началом работы должен изучить данный документ.

- Подготовка к работе.

  - После доставки изделия к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений упаковочного ящика в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией. В случае, если обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

  - При отсутствии повреждений упаковки распаковать изделие после выдержки его в условиях, указанных п.1.1 настоящего руководства не менее 4 часов.

  - После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства и производится внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.

  - Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности».

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки.

- Порядок работы.

  - Включить электрическую вилку в сеть переменного тока с напряжением 220В.

  - Загрузить желаемый продукт в камеру.

  - Задать необходимую температуру в рабочей камере поворотом ручки управления ТЭНом. Загорится сигнальная лампа.

  - После набора заданной температуры ТЭН отключается и сигнальная лампа гаснет. По мере остывания датчик включает ТЭН (автоматически) и загорается сигнальная лампа.

  - При необходимости увлажнения залить в ванночку воду.

  - Нажать кнопку «Вкл» и в рабочей камере загорится освещение.

  - По окончании работы изделие отключить от электросети, слить воду из ванночки, провести чистку рабочей камеры специальными чистящими средствами и вытереть насухо.

- Техническое обслуживание.

  - Соблюдая простые рекомендации, Вы добьетесь наиболее эффективной работы шкафа теплового, а это в итоге найдет отражение в качестве готовых блюд, безопасной и бесперебойной работы изделия.

  - Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключайте его от электросети.

  - Внешние части и поверхности очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо.

  - Трудноудаляемые пятна очищайте специальными средствами, не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - Стеклянные поверхности очищайте губкой с неабразивным моющим средством, затем протрите мягкой тканью.

  - Ежедневная чистка рабочей камеры увеличит срок службы витрины. При длительном перерыве в работе (на ночь) дверь камеры оставляйте приоткрытой.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не происходит нагрев камеры | Перегорел ТЭН Неисправен блок-регулятор температуры | Заменить неисправный ТЭН Заменить. |
| Нет подсветки камеры | Перегорела лампа подсветки | Заменить. |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°Спри относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

    - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения  по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца, на петли устанавливается гарантийный срок 6(шесть) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: стекло закаленное, лампы накаливания, сигнальные индикаторы, плавкие вставки, противни.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

-заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно, или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

______________________ код продукции ШКАФ ТЕПЛОВОЙ ПАСПОРТ ШТЭ.00.00.000ПС - ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ заводской номер изделия Шкаф тепловой ШТЭ.00.00.000 № _________________ Дата выпуска «______»________________ 20____г. - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации Мастер ОТК_____________________ М.П.______________ ___________________

Регистрационный талон

Организация________________________________________________________

Адрес______________________________________________________________

Руководитель________________________________________________________

Контактный тел./факс где было приобретено оборудование:________________

___________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА На гарантийный ремонт шкафа теплового Модели ШТЭ Талон изъят «___»____________________20_____г. Механик_______________________________ (фамилия) (подпись)

Россия. Г.Смоленск, ул.Шевченко 79 ТАЛОН На гарантийный ремонт электрического аппарата Заводской номер_____________________и модель ШТЭ Дата выпуска «_____»______________20____г. Продан __________________________________________________________________ (наименование торгующей организации) Дата продажи «_____»_________________________20____г. Владелец и его адрес________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Подпись_______________________ Выполнены работы по устранению неисправностей________________________________ ___________________________________________________________________________ «_____»______________20____г. Механик _______________________ (Подпись) Владелец _____________________________________________________ (Подпись)

Приложение 1

Приложение 2.

Шкаф тепловой ШТЭ.00.00.000.

Основные детали.

11

| № п/п | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Каркас |
| 2 | Стекло боковое закаленное |
| 3 | Поддон |
| 4 | Решетка |
| 5 | Ванночка для воды |
| 6 | Сигнальный индикатор |
| 7 | Термостат RST 120°С |
| 8 | Кнопка включения освещения в рабочей камере |
| 9 | Вилка угловая 16А |
| 10 | Ножка Д35х14 М10х16 |
| 11 | Створка двери из закаленного стекла (левая) |

Приложение 3

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Шкаф тепловой ШТЭ»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________                   (подпись)                                                                            (подпись)

________________________                                             ________________________                (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.