«ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НАСТОЛЬНАЯ»

Ф1пЭ (550х550)

Ф1пЭ (750х750)

Руководство по эксплуатации

«ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НАСТОЛЬНАЯ»

Данное «Руководство по эксплуатации» распространяется на плиты электрическиеФ1пЭ в настольном исполнении.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 2 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 7 |
| 7. Подготовка к работе | 8 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 9 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 9 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 9 |
| 12. Гарантии изготовителя | 10 |
| 13. Утилизация изделия | 11 |
| 14. Свидетельство о приемке | 13 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 15 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 17 |
| Приложение 2. Акт ввода в эксплуатацию. | 19 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220Вили 380В, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС, относительной влажности воздуха 80% при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие подключается к электросети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом и током нагрузки 32А или от автомата.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

  - Срок службы изделия – 8 лет.

- Назначение изделия.

  - Плита предназначена для тепловой обработки продуктов: варка, жарение, тушение и т.п.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу плиту, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

Таблица 1

| Наименование | Ед.изм. | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф1пЭ (550х550) | Ф1пЭ (750х750) |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более | мм | 550х550х475 | 750х750х475 |
| Количество конфорок | шт. | 1 | 2 |
| Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 3,0 | 6,0 |
| Диапазон регулирования температура поверхности конфорок | °C | 50-400 | 50-400 |
| Номинальное напряжение электросети | В | 220 | 380 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 |
| Масса, не более | кг | 20 | 25 |

Рис.1

- Комплектность.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Плита электрическая малогабаритная | 1 |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3. Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указаны на рис.2 и перечислены в таблице1. на примере Ф1пЭ(550х550)

Рис.2

Таблица 3

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус плиты | 4 | Сигнальная лампа |
| 2 | Конфорка | 5 | Евровилка/кабельный зажим |
| 3 | Ручки переключателя мощности конфорки |  |  |

  - Значения мощности конфорок представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Положение переключателя | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, Вт | 0 | 750 | 1500 | 3000 |

  - Для снижения расхода электроэнергии, ускорения процесса приготовления пищи и увеличения срока службы конфорки, рекомендуется пользоваться кухонной посудой, имеющей ровное и плоское дно диаметром равным или несколько большего размера конфорки (рис. 3.)

Рис. 3.1                  Рис. 3.2                 Рис. 3.3                Рис. 3.4

Выбор посуды: Рис.3.1-3.3 – неправильно, Рис.3.4 - правильно

  - При эксплуатации электроплит нужно избегать попадания жидкости на поверхность конфорки. Если жидкость проливается на разогретую поверхность, возникает тепловой удар: пролитая жидкость (вода) интенсивно испаряется, при этом быстро отводится большое количество теплоты, поверхность в этом месте по сравнению с ее другими участками сильно охлаждается и возникающие термоупругие деформации могут привести к разрыву металла и образованию в теле конфорки трещин. Поэтому наплитную посуду не следует заполнять более чем на 80% ее полного объема.

  - Внимание! На чугунной поверхности допускаются нижеследующие дефекты, НЕ влияющие на эксплуатационные свойства плиты:

- Вмятины и литейные неровности, площадь которых не превышает 10% от всей площади поверхности.

- Волосовидные трещины.

- Следы механической обработки.

- Размеры плиты могут варьироваться в пределах 5%.

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Установка «ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Перед включением установки убедитесь в целостности электрошнура с вилкой. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным электрошнуром с вилкой.

  - Плита устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Внимание! В рабочем состоянии конфорка имеет высокую температуру! Остерегайтесь ожога! Не допускайте попадания воды на раскаленную конфорку!

  - Розетка для подключения изделия должна иметь заземляющий контакт, соединенный с контуром заземления.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту электроплиты должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения электроплиты от сети.

  - ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для очистки наружной части плиты.

  - ВНИМАНИЕ! При появлении каких-либо трещин на конфорке плиту следует немедленно отключить от электросети.

  - После распаковывания, перед включением в сеть, электроплита должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Запрещается:

    - Оставлять без надзора электроплиту с включенной конфоркой.

    - Держать вблизи включенной электроплиты легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

    - Во избежание пожара использовать электроплиту для обогрева помещения.

    - Длительная эксплуатация плиты с включенной конфоркой без нагрузки (без емкостей).

- Подготовка к работе.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности плиты с помощью стандартных средств очистки.

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки, целостности рабочей поверхности электрической конфорки.

- Порядок работы.

  - Включить электрическую вилку в сеть переменного тока с напряжением 220 В или автомат, загорится сигнальная лампа (4).

  - Для включения электрической конфорки необходимо установить ручку переключателя (3) из положения “0”в положение, соответствующее требуемой мощности, см. таблицу 4.

  - Приготовление пищи рекомендуется начинать на максимальной мощности конфорки (2). После закипания или несколько раньше необходимо переключить конфорку на минимальную или среднюю мощность в зависимости от объема посуды.

  - Для выключения изделия необходимо:

    - Установить ручки переключателей температуры конфорки в положение “0”.

    - Вынуть вилку из сетевой розетки, при этом сигнальная лампа (4) должна погаснуть.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку электроплиты от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки электроплиты, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту электроплиты, но и на состояние пола вокруг нее, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 5

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева конфорки | - Перегорела спираль конфорки - Не включено питание | 1.Заменить неисправные конфорки 2. Включить питание |
| Не горит сигнальная лампа | 1. Перегорела сигнальная лампа 2. Не включено питание | 1. Заменить сигнальную лампу 2. Включить питание |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: сигнальные индикаторы, плавкие вставки.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами несоответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

-заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

оп

ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НАСТОЛЬНАЯ

ПАСПОРТ

Ф1пЭ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плита электрическая промышленная настольная Ф1пЭ_____________ №______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

_____________

код продукции

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф1пЭ _____________

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия) (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________ и модель Ф1пЭ _____________

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец _________________(подпись)

Приложение 1

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная

плиты настольной Ф1пЭ (750x750)

Приложение 2

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Плита электрическая промышленная настольнаяФ1пЭ»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки____________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________

(подпись)                                                                            (подпись)

________________________                                             ________________________                (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.