«ШАВЕРМА ГАЗОВАЯ»

(c усиленным мотором)

Руководство по эксплуатации

«ШАВЕРМАГАЗОВАЯ»

(с мотором)

Данное «Руководство по эксплуатации» распространяется на шавермы газовые Ф4ШмГ (с мотором).

Содержание РЭ:

| 1. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 3 |
| --- | --- |
| 2. Общие указания | 4 |
| 3. Назначение изделия | 4 |
| 4. Технические характеристики | 5 |
| 5. Комплектность | 6 |
| 6. Устройство прибора | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 8 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 9 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 10 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 11 |
| 12. Гарантии изготовителя | 11 |
| 13. Утилизация изделия | 13 |
| 14. Талон на гарантийное обслуживание | 14 |
| 15. Свидетельство о приемке | 16 |
| Приложение1. Схема электрическая принципиальная эл.привода | 17 |
| Приложение 2. Схема сборки | 18 |

Приложение 3. Акт ввода в эксплуатацию.

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

  - Общие требования безопасности к газовым установкам в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденным Госгортехнадзором России и по ГОСТ 12.2.003-91.

  - Запрещается работа на установке с поврежденными керамическими плитками излучателя газовых горелок.

  - На баллон со сжиженным газом установить понижающий редуктор с фильтрами, входящий в комплект изделия.

  - Запрещается работать на максимально открытом кране газового редуктора.

  - Соединить газовый баллон с установкой подводкой сильфонного типа для газа с внутренней резьбой нужного диаметра.

  - При появлении запаха газа, работу на установке прекратить. Вызвать специалиста газовой службы для устранения утечки газа.

  - Помещение, где эксплуатируется установка, оснастить огнетушителем.

  - При эксплуатации установки вне помещений, необходимо защитить установку от ветра и попадания в нее атмосферных осадков.

  - Располагать установку на ровном устойчивом основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - При эксплуатации установки в помещении необходимо наличие вытяжной вентиляции.

  - Установка выполнена с защитой от поражения электрическим током по I классу ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Розетка для подключения изделия должна иметь заземляющий контакт, соединенный с контуром заземления.

ВНИМАНИЕ! Осмотр установки внутри и снаружи не реже 1 раза в 3 месяца.

Внимание! Газ взрывоопасен!

- Общие указания

  - Изделие работает от баллона со сжиженным газом по ГОСТ20448, а также на природном газе (по согласованию с заказчиком) и предназначено для эксплуатации в помещениях (при условии гарантированного проветривания или наличии вытяжной вентиляции) и на открытом воздухе.

  - Эл.привод работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В и подключается через двух полюсную розетку с заземляющим контактом и током нагрузки 16А.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов и подключается к баллону со сжиженным газом, через редуктор с фильтрами, самим потребителем или к природному газу работниками газовой службы.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - При покупке требуйте проверку комплектности.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - Шаверма обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия

  - Шаверма газовая (с мотором) предназначена для быстрого приготовления мясной начинки для одноименного блюда (разрезанная булочка с мелко нарезанным, поджаренным на установке мясом с приправой) в автоматическом режиме.

  - Высокая производительность установки, простота и надежность в эксплуатации, наглядность в приготовлении продуктов делает данную установку привлекательной для предприятий общественного питания.

  - Шаверма может быть использована для приготовления шашлыка, для этого она комплектуется шампурами.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу шаверму, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

  - Если в заказе не оговорено, что шаверма должна работать на природном газе, завод – изготовитель поставляет шаверму, работающую на сжиженном газе.

- Технические характеристики

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Ф4ШмГ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более | мм | 780х530х1247 |
|  | Количество газовых горелок | шт. | 4 |
|  | Номинальная тепловая мощность горелок | кВт | 14,6 |
|  | Количество вертикальных шампуров | шт | 1 |
|  | Количество горизонтальных шампуров | шт | 11 |
|  | Расход сжиженного газа | Кг/ч | 0,94 |
|  | Расход природного газа | м3/ч | 1,62 |
|  | Номинальное напряжение электросети | В | 220 |
|  | Частота тока | Гц | 50 |
|  | Номинальная эл. мощность | кВт | Не более 0,012 |
|  | Производительность за одну загрузку в ручном режиме | кг | 50 |
|  | Производительность за одну загрузку в автоматическом режиме | кг | 60 |
|  | Масса | кг | 32 |
|  | Обороты круглого шампура в автоматическом режиме | Об/мин | 2 |
|  | Давление газа | кПа | 3,0 |
|  | Вид газа |  | G30 |

- Комплектность.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Шаверма газовая (c мотором) | 1 | 5.Решетка | 1 |
| 2.Шампур круглый в сборе | 1 | 6.Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3.Шампур витой | 11 | 7.Сертификат соответствия | 1 |
| 4.Поддон | 1 | 8.Газовый редуктор | 1 |
|  |  | Р вход = 0.5….15 бар |  |
|  |  | Р вых = 20…60 мбар |  |

- Устройство прибора.

  - Основные части изделия указаны на Рис. 1 и перечислены в Таблице 3.

1

1314

5

6

7

9

411                                             Вид А

17

10

Вид А2

15

16

3

6

8

7                                                            12

Рис. 1

Таблица 3

| №п/п | Наименование | №п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | 10 | Поддон |
| 2 | Винты | 11 | Зажим-подставка |
| 3 | Ручка | 12 | Шампур круглый |
| 4 | Фиксатор с прижимом | 13 | Горелка газовая |
| 5 | Термопара | 14 | Газовый кран |
| 6 | Консоль | 15 | Блок мотор – редуктора |
| 7 | Штуцер подключения газа | 16 | Ручка подъема мотора |
| 8 | Фиксатор | 17 | Решетка |
| 9 | Шампур витой |  |  |

  - Принцип работы шавермы заключается в том, что мясное филе, приготовленное по особому рецепту, нанизывают на круглый шампур. Он вращается автоматически при помощи блока мотор – редуктора (Рис.1, Поз. 15) около газовых горелок до его готовности. Прожаренный слой мяса срезают остро заточенным ножом и используют для приготовления блюда.

  - Скорость приготовления мяса регулируется газовым краном (Рис.1, Поз. 14), изменяя подачу газа к горелкам, изменяем температуру газовых горелок. Скорость приготовления мяса также зависит от изменения расстояния между шампуром с мясом и газовыми горелками. Это расстояние изменяется с помощью консоли  (Рис.1, Поз.6) и винтов (Рис.1, Поз. 2).

- Подготовка к работе

  - После распаковывания и установки изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку поверхностей с помощью стандартных средств очистки.

  - Установить редуктор (запорное устройство), поставляемый в комплектности изделия (Таблица 2, Поз.8), на газовый баллон согласно инструкции на газовый редуктор (прилагается).

  - Первый раз установка должна быть использована без загрузки, при максимальной температуре в течение 20 минут для удаления остаточных продуктов обработки. В процессе работы шавермы образуется дым и неприятные запахи. По истечении 20 минут отключить установку. Дать установке остыть.

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки.

- Порядок работы

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа на установке без понижающего редуктора, входящего в комплект изделия.

  - Готовое для жарки мясное филе нанизывают на шампур круглый (Рис.1, Поз.12), на котором предварительно установлен зажим-подставка(Рис.1, Поз.11), закрепленная фиксатором. Нанизывать мясные пластины необходимо таким образом, чтобы получить по возможности цилиндрическую форму.

  - Шампур с «мясным цилиндром» устанавливают вертикально на фиксатор с прижимом (Рис.1, Поз.4) и крепят фиксатором (Рис.1, Поз.8) к ручке (Рис.1, Поз.3) (в связи с тем, что данный вид мотора имеет мощность 12вт, загрузка мяса более 25 кг не рекомендуется).

  - Включить вилку в розетку с напряжением 220В, 50Гц.

  - Розжиг газовой горелки проводить в следующем порядке:

    - Самостоятельно изготовить из бумаги фитиль длиной примерно 220 мм, свернув ее в виде жгута.

    - Поджечь фитиль и поднести его вплотную к газовой горелке, нажать и открыть газовый кран (Рис.1, Поз.14) против часовой стрелки на максимальную подачу газа, газовая горелка должна загореться, удерживать кран примерно 20 секунд, после чего установить краном необходимую температуру приготовления продукта.

  - Опустить блок мотор – редуктора (Рис.1, Поз.15) на шампур, поместив держатель привода до упора и нажать кнопку включения мотора.

  - Вращения шампура с мясом осуществляется автоматически. Допускается использовать шаверму в ручном режиме, при этом загрузка мяса увеличивается (см. Таблица 1)

  - По мере прожаривания слоя мяса, его срезают остро заточенным ножом. Куски мяса падают на решетку (Рис.1, Поз.17) установленную в поддон (Рис.1, Поз.10), оттуда они извлекаются и используются для приготовления блюда «Шаурма».

  - Для приготовления шашлыка установите витые шампуры (Рис.1, Поз.9) с мясом на держатели.

  - Для выключения изделия необходимо:

    - Повернуть газовый кран (Рис.1, Поз.14) по часовой стрелке до упора в положение – закрыто. После этого завернуть до упора кран на газовом баллоне.

  - Отключить электропривод.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию установки производить при полностью закрытом кране газового баллона, при отсоединенном шланге, подающий газ из баллона и при отключенном изделии от электросети.

  - Ежедневно в конце работы необходимо очистить шампур круглый, от жира и нагара. Используйте для этого стандартные средства очистки.

  - Установку и горелку беречь от влаги, ударов и повреждений.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Горелка не зажигается или горит пульсирующим пламенем | Засорилось сопло газовой горелки. Недостаточное давление газа | Прочистить сопло горелки, промыть его спиртом Проверить достаточно ли открыт кран. Заменить баллон с газом. |
| При работе горелки на поверхности излучателя языки пламени | Имеется утечка газа из-под сопла или в месте присоединения. Давление газа ниже допустимого | Вывернуть сопло горелки, смазать масляной краской резьбу и завернуть до упора. Устранить утечку в месте присоединения газопровода. |
| Проскок пламени в корпусе горелки | Давление газа выше допустимого. Трещины или повреждения керамических плиток излучателя. Отверстие сопла чрезмерно увеличено | Прикрыть газовый кран перед горелкой. Заменить излучатель. Заменить сопло. |
| Нет вращения круглого шампура | Перегорел мотор - редуктор | Заменить мотор - редуктор |
|  | Нет зацепления лепестков блока мотор – редуктора с ручкой, удерживающей шампур | Обеспечить зацепление лепестков с ручкой |
|  | Превышен вес приготовляемого мяса в автоматическом режиме | Уменьшить количество мяса на шампуре |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением горелки газовой на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: плавкие вставки, шампуры, противни.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация ______________________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________________

Руководитель______________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________

Где было приобретено оборудование__________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт газового аппарата

Заводской номер _________и модель___ Ф__ШмГ (с мотором)

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_______________________________________________________

___________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_____________________________________

_____________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)_________

Владелец _________________(подпись)

Приложение 3

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Шаверма газовая с мотором Ф__ШмГ»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Местоустановки______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________                   (подпись)                                                                            (подпись)

________________________                                             ________________________                (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.

ОТМЕТКА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

О РЕГИСТРАЦИИ

Дата «______»_______________20____г.

Механик __________/________________/

ШАВЕРМА ГАЗОВАЯ (с мотором)

ПАСПОРТ

Ф____ШмГ.00.00.000ПС

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шаверма газовая Ф____ШмГ.00.00.000

Заводской № _____________________

Дата выпуска _____________________

- СВИДЕТЕЛЬСВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и призвано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.__________________________________________

___________________

код продукции

Приложение1

Приложение 2

Схема сборки Шавермы газовой Ф4ШмГ